Naručilac: Opština Rožaje

Broj 0101-2048

Datum 05.09.2019

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. ) , (naručilac) dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Rožaje | Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke Amer Demić |
| --- | --- |
| Adresa: Ul. Maršala Tita bb. | Poštanski broj: 84310 |
| Sjedište: Rožaje | PIB 02023318 |
| Telefon: 051/271/275 | Faks: 051/271/275 |
| E-mail adresa: opstinarozajejn@gmail.com | Internet stranica: www.rozaje.me |

II Predmet nabavke:

- Usluge

III Opis predmeta nabavke:

Usluge všenja stručnog nadzora nad asfaltiranjem lokalnih putnih pravaca na teritoriji opštine Rožaje.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 14900€;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije:

I     Ugovorom broj 0101-1810 ugovorene su pozicije opisane u tabeli.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA KOJI SU PREDMET NADZORA

| R.B. |  | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere |  |  | Količina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M Z „ BUKOVICA“ L=1500 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sječa drvnih sortimenata i čišćenje žbunjastog rastinja mašinskim putem sa profila trase. sa utovarom i odvozom istog sa profila trase. Debljina stabala keće se od 5-15 cm.. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po. jednom metru dužnom profila trase puta. Širina profila se kreće od 2-3 m.. sa ljijeve I desne strane postojećeg puta.. Obračun m. |  | m |  | 500 |
| 2 | Vađenje utovar i odvoz panjeva prečnika d=5-15 cm na obližnjoj deponiji. koju odredo nadzorni organ.. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po. jednom metru dužnom prozila trase puta. Širina profila se kreće od 5-6 m.. Obračun m. |  | m |  | 500 |
| 3 | Mašinski iskop III i IV kategorije sa utovarom i odvozom zemlje. na deponiju za proširenje gabarita puta i sanaciju pod tla .. Obračun po m3. |  | m3 |  | 920 |
| 4 | Uređenje planuma (posteljica) sa planiranjem i valjanjem u. materijalima III i IV kategorije.Ovaj rad obuhvata uređenje. planume donjeg stroja u usjecima,nasipima i zasjecima,s grubim. i finim planiranjem i nabijanjem.Obračun m2 u sabijenom stanju.. Obračun po m². |  | m2 |  | 6100 |
| 5 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije. od 0-32 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom. sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti.. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje. a plaća se po m3 ugrađenog materijala.. Obračun po m3. |  | m3 |  | 950 |
| 6 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije. od 0-22 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom. sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti.. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje. a plaća se po m3 ugrađenog materijala.m. Obračun po m3. |  | m3 |  | 650 |
| 7 | Izrada gornjeh stroja - asfalta od habajućeg BNHS 16 debljine d=7 cm. Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradnju , Asfaltni sloj. može se postaviti na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju. nije smrznuta.Temperatura bitumena treba da bude 150 do 160 °c.. Obračun po m2 ugrađenog asfalta u zbijenom stanju.. Obračun po m2. |  | m2 |  | 4600 |
| 8 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferske vode sa. trupa puta u zemljišti III i IV kat. Sa ručnim doterivanjem dna rova. iskopani materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 1,0 km.. Kanal je trapezastog oblika 30/40 dubine u prosjeku 40 cm,. sa obaveznom izradom berme širine 30 cm, radi zaštite zatrpavanja kanala.. Sve komplet iskopano i odvežen materijal. plaća se po m dužnom iskopanog materijala.. Obračun po m. |  | m |  | 600 |
| 9 | Izrada stabilizovanih bankina od nevezanog materila, kameni. agregat 0-31,5.Širina bankine je 0,5 m1 .Obračun po m2 u. sabijenom stanju.. Obračun po m². |  | m² |  | 150 |
| 10 | Nabavka i izrada cjevastih propusta od PVC korugovanih cijevi i AB glava. (ulaznog šahta i izlazne glave). Pozicija obuhvata nabavku , transport i ugradnju cijevi. nabavku , transport i zatrpavanje cijevi tamponskim materijalom. frakcije o-32 mm sa potrebnim sabijanjem. kao i izradu ulazne šahte i izlazne glave propusta od AB betona. MB30 i armature Q335.. U poziciju je uračunato iskop rova, nabavku transport. i ugradnju PVC korugovanih cijevi i zatrpavanje rova tamponom. frakcije 0-32 mm nakon ugrađenih cijevi u slojevima sa valjanjem. odgovarajućom mehanizacijom do potrebne zbijenosti.. izradu ulaznog šahta i izlazne glave dužina propusta L= 6 m. Obračun po kom urađenog propusta.. Prečnik cijevi:. d= 600 mm. |  | kom |  | 3 |
| 11 | Izrada AB ulazno izlaznih glava (ulazni šaht i izlazna glava). od betona MB 30 armiranje se vrši armaturom Q335. Pozicija obuhvata nabavku , transport i ugradnju betona. izradu ulazne šahte i izlazne glave propusta od AB betona. MB30 i armature Q335.. U poziciju je uračunato iskop rova, nabavku transport. i ugradnju betona i armature izradu ulaznog šahta .. Obračun po kom urađenog propusta.. Prečnik cijevi:. d= 600 mm. d= 1000 mm. |  | kom kom |  | 3 2 |
|  | MZ „SEOŠNICA“ naselje Bačevac L=500m |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Mašinski iskop III i IV kategorije sa utovarom i odvozom zemlje. na deponiju za proširenje gabarita puta i sanaciju pod tla .. Obračun po m3. |  | m3 |  | 300 |
| 13 | Uređenje planuma (posteljica) sa planiranjem i valjanjem u. materijalima III i IV kategorije.Ovaj rad obuhvata uređenje. planume donjeg stroja u usjecima,nasipima i zasjecima,s grubim. i finim planiranjem i nabijanjem.Obračun m2 u sabijenom stanju.. Obračun po m². |  | m2 |  | 2100 |
| 14 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije. od 0-32 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom. sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti.. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje. a plaća se po m3 ugrađenog materijala.. Obračun po m3. |  | m3 |  | 320 |
| 15 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije. od 0-22 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom. sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti.. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje. a plaća se po m3 ugrađenog materijala.. Obračun po m3. |  | m3 |  | 210 |
| 16 | Izrada gornjeh stroja - asfalta od habajućeg BNHS 16 debljine d=7 cm. Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradnju , Asfaltni sloj. može se postaviti na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju. nije smrznuta.Temperatura bitumena treba da bude 150 do 160 °c.. Obračun po m2 ugrađenog asfalta u zbijenom stanju.. Obračun po m2. |  | m2 |  | 1600 |
| 17 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferske vode sa. trupa puta u zemljišti III i IV kat. Sa ručnim doterivanjem dna rova. iskopani materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 1,0 km.. Kanal je trapezastog oblika 30/40 dubine u prosjeku 40 cm,. sa obaveznom izradom berme širine 30 cm, radi zaštite zatrpavanja kanala.. Sve komplet iskopano i odvežen materijal. plaća se po m dužnom iskopanog materijala.. Obračun po m. |  | m |  | 400 |
| 18 | Izrada stabilizovanih bankina od nevezanog materila, kameni. agregat 0-31,5.Širina bankine je 0,5 m1 .Obračun po m2 u. sabijenom stanju.. Obračun po m². |  | m2 |  | 500 |
| 19 | Nabavka i izrada novog cjevastog betonskog propusta na mjestu postojećeg. od AB cijevi prečnika 1000 mm.. Pozicija obuhvata nabavku , transport i ugradnju dvorednih cijevi. koje se postavljaju na armiranoj betonskoj podlozi, nakon. postavljanja cijevi iste je potrebno obložiti armiranim betonom. debljina betonske obloge d=15 cm ista se armira armaturom Q188. nakon čega se vrši transport i zatrpavanje preostalog dijela. tamponskim materijalom frakcije 0-32 mm sa potrebnim sabijanjem. kao i izradu ulazne šahte i izlazne glave propusta od AB betona. MB30 i armature Q335.. U poziciju je uračunato iskop rova, nabavku transport. i ugradnju AB cijevi sav potreban beton i armatura i zatrpavanje rova tamponom. frakcije 0-32 mm nakon ugrađenih cijevi u slojevima sa valjanjem. odgovarajućom mehanizacijom do potrebne zbijenosti.. Sve komplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jednom. komadu urađenog propusta dužine 7 metra.. Prečnik cijevi:. d= 1000 mm. |  | kom |  | 1 |
|  | MZ „SREĐANI“ L=350 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Mašinski iskop III i IV kategorije sa utovarom i odvozom zemlje. na deponiju za proširenje gabarita puta i sanaciju pod tla .. Obračun po m3. |  | m3 |  | 100 |
| 21 | Uređenje planuma (posteljica) sa planiranjem i valjanjem.. Ovaj rad obuhvata uređenje planiranje već nasutog materijala. sa finim planiranjem i nabijanjem.Obračun m2 u sabijenom stanju.. Obračun po m². |  | m2 |  | 1500 |
| 22 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije. od 0-32 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom. sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti.. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje. a plaća se po m3 ugrađenog materijala.. Obračun po m3. |  | m3 |  | 230 |
| 23 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije. od 0-22 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom. sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti.. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje. a plaća se po m3 ugrađenog materijala.. Obračun po m3. |  | m3 |  | 160 |
| 24 | Izrada gornjeh stroja - asfalta od habajućeg BNHS 16 debljine d=7 cm. Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradnju , Asfaltni sloj. može se postaviti na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju. nije smrznuta.Temperatura bitumena treba da bude 150 do 160 °c.. Obračun po m2 ugrađenog asfalta u zbijenom stanju.. Obračun po m2. |  | m2 |  | 1150 |
| 25 | Izrada stabilizovanih bankina od nevezanog materila, kameni. agregat 0-31,5.Širina bankine je 0,5 m1 .Obračun po m2 u. sabijenom stanju.. Obračun po m². |  | m2 |  | 350 |
| 26 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferske vode sa. trupa puta u zemljišti III i IV kat. Sa ručnim doterivanjem dna rova. iskopani materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 1,0 km.. Kanal je trapezastog oblika 30/40 dubine u prosjeku 40 cm,. sa obaveznom izradom berme širine 30 cm, radi zaštite zatrpavanja kanala.. Sve komplet iskopano i odvežen materijal. plaća se po m dužnom iskopanog materijala.. Obračun po m. |  | m |  | 100 |
|  | MZ „KALAČE“ naselje Gusnice L =350 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Mašinski iskop III i IV kategorije sa utovarom i odvozom zemlje. na deponiju za proširenje gabarita puta i sanaciju pod tla .. Obračun po m3. |  | m3 |  | 210 |
| 28 | Uređenje planuma (posteljica) sa planiranjem i valjanjem u. materijalima III i IV kategorije.Ovaj rad obuhvata uređenje. planume donjeg stroja u usjecima,nasipima i zasjecima,s grubim. i finim planiranjem i nabijanjem.Obračun m2 u sabijenom stanju.. Obračun po m². |  | m2 |  | 1500 |
| 29 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije. od 0-32 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom. sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti.. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje. a plaća se po m3 ugrađenog materijala.. Obračun po m3. |  | m3 |  | 230 |
| 30 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije. od 0-22 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom. sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti.. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje. a plaća se po m3 ugrađenog materijala.. Obračun po m3. |  | m2 |  | 160 |
| 31 | Izrada gornjeh stroja - asfalta od habajućeg BNHS 16 debljine d=7 cm. Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradnju , Asfaltni sloj. može se postaviti na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju. nije smrznuta.Temperatura bitumena treba da bude 150 do 160 °c.. Obračun po m2 ugrađenog asfalta u zbijenom stanju.. Obračun po m2. |  | m2 |  | 1150 |
| 32 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferske vode sa. trupa puta u zemljišti III i IV kat. Sa ručnim doterivanjem dna rova. iskopani materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 1,0 km.. Kanal je trapezastog oblika 30/40 dubine u prosjeku 40 cm,. sa obaveznom izradom berme širine 30 cm, radi zaštite zatrpavanja kanala.. Sve komplet iskopano i odvežen materijal. plaća se po m dužnom iskopanog materijala.. Obračun po m. |  | m |  | 400 |
| 33 | Izrada stabilizovanih bankina od nevezanog materila, kameni. agregat 0-31,5.Širina bankine je 0,5 m1 .Obračun po m2 u. sabijenom stanju.. Obračun po m². |  | m2 |  | 350 |
| 34 | Nabavka i izrada cjevastih propusta od PVC korugovanih cijevi i AB glava. (ulaznog šahta i izlazne glave). Pozicija obuhvata nabavku , transport i ugradnju cijevi. nabavku , transport i zatrpavanje cijevi tamponskim materijalom. frakcije 0-32 mm sa potrebnim sabijanjem. kao i izradu ulazne šahte i izlazne glave propusta od AB betona. MB30 i armature Q335.. U poziciju je uračunato iskop rova, nabavku transport. i ugradnju PVC korugovanih cijevi i zatrpavanje rova tamponom. frakcije 0-32 mm nakon ugrađenih cijevi u slojevima sa valjanjem. odgovarajućom mehanizacijom do potrebne zbijenosti.. izradu ulaznog šahta i izlazne glave dužina propusta L= 6 m. Obračun po kom urađenog propusta.. Prečnik cijevi: d= 600 mm. |  |  |  |  |

II    Ugovorom broj 0101-1833 ugovorene su pozicije opisane u tabeli.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MJESNA ZAJEDNICA LUČICE |  |  |  |
| 1 | Mašinski iskop III i IV kategorije sa utovarom i odvozom zemlje na deponiju za proširenje gabarita puta i sanaciju pod tla . Obračun po m3 |  | m3 | 250 |
| 2 | Uređenje planuma (posteljica) sa planiranjem i valjanjem u materijalima III i IV kategorije.Ovaj rad obuhvata uređenje planume donjeg stroja u usjecima,nasipima i zasjecima,s grubim i finim planiranjem i nabijanjem.Obračun m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 2100 |
| 3 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-32 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 350 |
| 4 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-22 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti.Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 230 |
| 5 | Izrada gornjeh stroja - asfalta od habajućeg BNHS 16 debljine d=7 cm Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradnju , Asfaltni sloj može se postaviti na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju nije smrznuta.Temperatura bitumena treba da bude 150 do 160 °c. Obračun po m2 ugrađenog asfalta u zbijenom stanju. Obračun po m2 |  | m2 | 1600 |
| 6 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferske vode sa trupa puta u zemljišti III i IV kat. Sa ručnim doterivanjem dna rova iskopani materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 1,0 km. Kanal je trapezastog oblika 30/40 dubine u prosjeku 40 cm, sa obaveznom izradom berme širine 30 cm, radi zaštite zatrpavanja kanala. Sve komplet iskopano i odvežen materijal plaća se po m dužnom iskopanog materijala. Obračun po m |  | m | 500 |
| 7 | Izrada stabilizovanih bankina od nevezanog materila, kameni agregat 0-31,5.Širina bankine je 0,5 m1 .Obračun po m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 500 |
| 8 | Nabavka i izrada cjevastih propusta od PVC korugovanih cijevi i AB glava (ulaznog šahta i izlazne glave) Pozicija obuhvata nabavku , transport i ugradnju cijevi nabavku , transport i zatrpavanje cijevi tamponskim materijalom frakcije 0-32 mm sa potrebnim sabijanjem kao i izradu ulazne šahte i izlazne glave propusta od AB betona MB30 i armature Q335. U poziciju je uračunato iskop rova, nabavku transport i ugradnju PVC korugovanih cijevi i zatrpavanje rova tamponom frakcije 0-32 mm nakon ugrađenih cijevi u slojevima sa valjanjem odgovarajućom mehanizacijom do potrebne zbijenosti. izradu ulaznog šahta i izlazne glave dužina propusta L= 6 m Obračun po kom urađenog propusta. Prečnik cijevi: d= 600 mm |  | kom | 3 |
|  | MJESNA ZAJEDNICA BIŠEVO Putni pravac Sinanovića luke- donja Mahala(od groblja do kuće Dzeka Sinanovića) L 300m |  |  |  |
| 9 | Mašinski iskop III i IV kategorije sa utovarom i odvozom zemlje na deponiju za proširenje gabarita puta i sanaciju pod tla . Obračun po m3 |  | m3 | 100 |
| 10 | Uređenje planuma (posteljica) sa planiranjem i valjanjem u materijalima III i IV kategorije.Ovaj rad obuhvata uređenje planume donjeg stroja u usjecima,nasipima i zasjecima,s grubim i finim planiranjem i nabijanjem.Obračun m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 1200 |
| 11 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-32 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 180 |
| 12 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-22 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 100 |
| 13 | Izrada gornjeh stroja - asfalta od habajućeg BNHS 16 debljine d=7 cm Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradnju , Asfaltni sloj može se postaviti na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju nije smrznuta.Temperatura bitumena treba da bude 150 do 160 °c. Obračun po m2 ugrađenog asfalta u zbijenom stanju. Obračun po m2 |  | m2 | 900 |
| 14 | Mašinski iskop otvorenog kanala za prihvat i odvod atmosferske vode sa trupa puta u zemljišti III i IV kat. Sa ručnim doterivanjem dna rova iskopani materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 1,0 km. Kanal je trapezastog oblika 30/40 dubine u prosjeku 40 cm, sa obaveznom izradom berme širine 30 cm, radi zaštite zatrpavanja kanala. Sve komplet iskopano i odvežen materijal plaća se po m dužnom iskopanog materijala. Obračun po m |  | m | 100 |
| 15 | Izrada stabilizovanih bankina od nevezanog materila, kameni agregat 0-31,5.Širina bankine je 0,5 m1 .Obračun po m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 300 |
| 16 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferskih voda u zemljištu III i IV kategorije - drenažni kanal. dimenzije rova : širina 30 cm, dubina 80 cm Iskopani materijal iz rova odmah tovariti i transportovati na deponiju. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru kubnom iskopanog kanala u samoniklom stanju. |  | m3 | 50 |
| 17 | Nabavka, transport i ugradnja drobljenog separiranog kamenog drenažnog materijala frakcije 32 mm, prepranog bez primesa sitnih frakcija , u rov drenažnog kanala. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru kubnom ugrađenog materijala računato u zbijenom stanju. |  | m3 | 45 |
| 18 | Nabavka transport i ugradnja fleksibilnih perforiranih cijevi prečnika 150 mm. Cijevi se ugrađuju u sloju betona po datom detalju. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru dužnom iskopanog kanala. |  | m | 200 |
|  | Regionali put - Dacići - Dautovići L= 500 m |  |  |  |
| 19 | Mašinski iskop III i IV kategorije sa utovarom i odvozom zemlje na deponiju za proširenje gabarita puta i sanaciju pod tla . Obračun po m3 |  | m3 | 150 |
| 20 | Uređenje planuma (posteljica) sa planiranjem i valjanjem u materijalima III i IV kategorije.Ovaj rad obuhvata uređenje planume donjeg stroja u usjecima,nasipima i zasjecima,s grubim i finim planiranjem i nabijanjem.Obračun m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 2100 |
| 21 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-32 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 250 |
| 22 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-22 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 215 |
| 23 | Izrada gornjeh stroja - asfalta od habajućeg BNHS 16 debljine d=7 cm Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradnju , Asfaltni sloj može se postaviti na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju nije smrznuta.Temperatura bitumena treba da bude 150 do 160 °c. Obračun po m2 ugrađenog asfalta u zbijenom stanju. Obračun po m2 |  | m2 | 1600 |
| 24 | Izrada stabilizovanih bankina od nevezanog materila, kameni agregat 0-31,5.Širina bankine je 0,5 m1 .Obračun po m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 500 |
|  | MJESNA ZAJEDNICA KOLJENO Zaseok Braliće u dužini od 150m prema kućama Bralić Salihai dr. |  |  |  |
| 25 | Mašinski iskop III i IV kategorije sa utovarom i odvozom zemlje na deponiju za proširenje gabarita puta i sanaciju pod tla . Obračun po m3 |  | m3 | 100 |
| 26 | Uređenje planuma (posteljica) sa planiranjem i valjanjem u materijalima III i IV kategorije.Ovaj rad obuhvata uređenje planume donjeg stroja u usjecima,nasipima i zasjecima,s grubim i finim planiranjem i nabijanjem.Obračun m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 650 |
| 27 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-32 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 35 |
| 28 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-22 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 30 |
| 29 | Izrada gornjeh stroja - asfalta od habajućeg BNHS 16 debljine d=7 cm Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradnju , Asfaltni sloj može se postaviti na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju nije smrznuta.Temperatura bitumena treba da bude 150 do 160 °c. Obračun po m2 ugrađenog asfalta u zbijenom stanju. Obračun po m2 |  | m2 | 500 |
| 30 | Izrada stabilizovanih bankina od nevezanog materila, kameni agregat 0-31,5.Širina bankine je 0,5 m1 .Obračun po m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 150 |
|  | MESNA ZAJEDNICA KOLJENO Put u MZ Koljeno naselje Baza u dužini od 350m |  |  |  |
| 31 | Mašinski iskop III i IV kategorije sa utovarom i odvozom zemlje na deponiju za proširenje gabarita puta i sanaciju pod tla . Obračun po m3 |  | m3 | 100 |
| 32 | Uređenje planuma (posteljica) sa planiranjem i valjanjem. Ovaj rad obuhvata uređenje planiranje već nasutog materijala sa finim planiranjem i nabijanjem.Obračun m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 1500 |
| 33 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-32 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 230 |
| 34 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-22 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 160 |
| 35 | Izrada gornjeh stroja - asfalta od habajućeg BNHS 16 debljine d=7 cm Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradnju , Asfaltni sloj može se postaviti na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju nije smrznuta.Temperatura bitumena treba da bude 150 do 160 °c. Obračun po m2 ugrađenog asfalta u zbijenom stanju. Obračun po m2 |  | m2 | 1150 |
| 36 | Izrada stabilizovanih bankina od nevezanog materila, kameni agregat 0-31,5.Širina bankine je 0,5 m1 .Obračun po m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 350 |
| 37 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferske vode sa trupa puta u zemljišti III i IV kat. Sa ručnim doterivanjem dna rova iskopani materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 1,0 km. Kanal je trapezastog oblika 30/40 dubine u prosjeku 40 cm, sa obaveznom izradom berme širine 30 cm, radi zaštite zatrpavanja kanala. Sve komplet iskopano i odvežen materijal plaća se po m dužnom iskopanog materijala. Obračun po m |  | m | 100 |
|  | Mjesna Zajednica BAĆ Put za Stupu u dužini od L350m |  |  |  |
| 38 | Mašinski iskop III i IV kategorije sa utovarom i odvozom zemlje na deponiju za proširenje gabarita puta i sanaciju pod tla . Obračun po m3 |  | m3 | 100 |
| 39 | Uređenje planuma (posteljica) sa planiranjem i valjanjem u materijalima III i IV kategorije.Ovaj rad obuhvata uređenje planume donjeg stroja u usjecima,nasipima i zasjecima,s grubim i finim planiranjem i nabijanjem.Obračun m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 1250 |
| 40 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-32 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 215 |
| 41 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-22 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 125 |
| 42 | Izrada gornjeh stroja - asfalta od habajućeg BNHS 16 debljine d=7 cm Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradnju , Asfaltni sloj može se postaviti na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju nije smrznuta.Temperatura bitumena treba da bude 150 do 160 °c. Obračun po m2 ugrađenog asfalta u zbijenom stanju. Obračun po m2 |  | m2 | 1000 |
| 43 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferske vode sa trupa puta u zemljišti III i IV kat. Sa ručnim doterivanjem dna rova iskopani materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 1,0 km. Kanal je trapezastog oblika 30/40 dubine u prosjeku 40 cm, sa obaveznom izradom berme širine 30 cm, radi zaštite zatrpavanja kanala. Sve komplet iskopano i odvežen materijal plaća se po m dužnom iskopanog materijala. Obračun po m |  | m | 200 |
| 44 | Izrada stabilizovanih bankina od nevezanog materila, kameni agregat 0-31,5.Širina bankine je 0,5 m1 .Obračun po m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 300 |
| 45 | Nabavka i izrada cjevastih propusta od PVC korugovanih cijevi i AB glava (ulaznog šahta i izlazne glave) Pozicija obuhvata nabavku , transport i ugradnju cijevi nabavku , transport i zatrpavanje cijevi tamponskim materijalom frakcije o-32 mm sa potrebnim sabijanjem kao i izradu ulazne šahte i izlazne glave propusta od AB betona MB30 i armature Q335. U poziciju je uračunato iskop rova, nabavku transport i ugradnju PVC korugovanih cijevi i zatrpavanje rova tamponom frakcije 0-32 mm nakon ugrađenih cijevi u slojevima sa valjanjem odgovarajućom mehanizacijom do potrebne zbijenosti. izradu ulaznog šahta i izlazne glave dužina propusta L= 6 m Obračun po kom urađenog propusta. Prečnik cijevi: d= 600 mm |  | kom | 1 |
|  | MESNA ZAJEDNICA BAĆ Put za Jablanicu 250 m |  |  |  |
| 46 | Mašinski iskop III i IV kategorije sa utovarom i odvozom zemlje na deponiju za proširenje gabarita puta i sanaciju pod tla . Obračun po m3 |  | m3 | 100 |
| 47 | Uređenje planuma (posteljica) sa planiranjem i valjanjem u materijalima III i IV kategorije.Ovaj rad obuhvata uređenje planume donjeg stroja u usjecima,nasipima i zasjecima,s grubim i finim planiranjem i nabijanjem.Obračun m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 1100 |
| 48 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-32 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 215 |
| 49 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-22 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 110 |
| 50 | Izrada gornjeh stroja - asfalta od habajućeg BNHS 16 debljine d=7 cm Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradnju , Asfaltni sloj može se postaviti na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju nije smrznuta.Temperatura bitumena treba da bude 150 do 160 °c. Obračun po m2 ugrađenog asfalta u zbijenom stanju. Obračun po m2 |  | m2 | 850 |
| 51 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferske vode sa trupa puta u zemljišti III i IV kat. Sa ručnim doterivanjem dna rova iskopani materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 1,0 km. Kanal je trapezastog oblika 30/40 dubine u prosjeku 40 cm, sa obaveznom izradom berme širine 30 cm, radi zaštite zatrpavanja kanala. Sve komplet iskopano i odvežen materijal plaća se po m dužnom iskopanog materijala. Obračun po m |  | m | 200 |
| 52 | Izrada stabilizovanih bankina od nevezanog materila, kameni agregat 0-31,5.Širina bankine je 0,5 m1 .Obračun po m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 250 |
|  | MESNA ZAJEDNICA BAĆ Lokalni put Dračenovac - Gornja Crnča , od stacionaže 0+000 do 0+350 |  |  |  |
| 53 | Mašinski iskop III i IV kategorije sa utovarom i odvozom zemlje na deponiju za proširenje gabarita puta i sanaciju pod tla . Obračun po m3 |  | m3 | 100 |
| 54 | Uređenje planuma (posteljica) sa planiranjem i valjanjem u materijalima III i IV kategorije.Ovaj rad obuhvata uređenje planume donjeg stroja u usjecima,nasipima i zasjecima,s grubim i finim planiranjem i nabijanjem.Obračun m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 1500 |
| 55 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-32 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 250 |
| 56 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-22 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 160 |
| 57 | Izrada gornjeh stroja - asfalta od habajućeg BNHS 16 debljine d=7 cm Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradnju , Asfaltni sloj može se postaviti na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju nije smrznuta.Temperatura bitumena treba da bude 150 do 160 °c. Obračun po m2 ugrađenog asfalta u zbijenom stanju. Obračun po m2 |  | m2 | 1150 |
| 58 | Mašinski iskop otvorenog kanala za prihvat i odvod atmosferske vode sa trupa puta u zemljišti III i IV kat. Sa ručnim doterivanjem dna rova iskopani materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 1,0 km. Kanal je trapezastog oblika 30/40 dubine u prosjeku 40 cm, sa obaveznom izradom berme širine 30 cm, radi zaštite zatrpavanja kanala. Sve komplet iskopano i odvežen materijal plaća se po m dužnom iskopanog materijala. Obračun po m |  | m | 200 |
|  | Izrada stabilizovanih bankina od nevezanog materila, kameni agregat 0-31,5.Širina bankine je 0,5 m1 .Obračun po m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 350 |
| 59 | Nabavka i izrada cjevastih propusta od PVC korugovanih cijevi i AB glava (ulaznog šahta i izlazne glave) Pozicija obuhvata nabavku , transport i ugradnju cijevi nabavku , transport i zatrpavanje cijevi tamponskim materijalom frakcije o-32 mm sa potrebnim sabijanjem kao i izradu ulazne šahte i izlazne glave propusta od AB betona MB30 i armature Q335. U poziciju je uračunato iskop rova, nabavku transport i ugradnju PVC korugovanih cijevi i zatrpavanje rova tamponom frakcije 0-32 mm nakon ugrađenih cijevi u slojevima sa valjanjem odgovarajućom mehanizacijom do potrebne zbijenosti. izradu ulaznog šahta i izlazne glave dužina propusta L= 6 m Obračun po kom urađenog propusta. Prečnik cijevi: d= 600 mm |  | kom | 1 |
| 60 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferskih voda u zemljištu III i IV kategorije - drenažni kanal. dimenzije rova : širina 30 cm, dubina 80 cm. Iskopani materijal iz rova odmah tovariti i transportovati na deponiju. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru kubnom iskopanog kanala u samoniklom stanju. |  | m3 | 36 |
| 61 | Nabavka, transport i ugradnja drobljenog separiranog kamenog drenažnog materijala frakcije 32 mm, prepranog bez primesa sitnih frakcija , u rov drenažnog kanala. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru kubnom ugrađenog materijala računato u zbijenom stanju. |  | m3 | 30 |
| 62 | Nabavka transport i ugradnja fleksibilnih perforiranih cijevi prečnika 150 mm. Cijevi se ugrađuju u sloju betona po datom detalju. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru dužnom iskopanog kanala. |  | m | 150 |
| 63 | Mjesna zajednica Bać Put za naselje Malindubrava od L 350 m |  |  |  |
| 64 | Mašinski iskop III i IV kategorije sa utovarom i odvozom zemlje na deponiju za proširenje gabarita puta i sanaciju pod tla . Obračun po m3 |  | m3 | 210 |
| 65 | Uređenje planuma (posteljica) sa planiranjem i valjanjem u materijalima III i IV kategorije.Ovaj rad obuhvata uređenje planume donjeg stroja u usjecima,nasipima i zasjecima,s grubim i finim planiranjem i nabijanjem.Obračun m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 1500 |
| 66 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-32 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 230 |
| 67 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-22 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje a plaća se po m3 ugrađenog materijala. Obračun po m3 |  | m3 | 160 |
| 68 | Izrada gornjeh stroja - asfalta od habajućeg BNHS 16 debljine d=7 cm Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradnju , Asfaltni sloj može se postaviti na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju nije smrznuta.Temperatura bitumena treba da bude 150 do 160 °c. Obračun po m2 ugrađenog asfalta u zbijenom stanju. Obračun po m2 |  | m2 | 1150 |
| 69 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferske vode sa trupa puta u zemljišti III i IV kat. Sa ručnim doterivanjem dna rova iskopani materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 1,0 km. Kanal je trapezastog oblika 30/40 dubine u prosjeku 40 cm, sa obaveznom izradom berme širine 30 cm, radi zaštite zatrpavanja kanala. Sve komplet iskopano i odvežen materijal plaća se po m dužnom iskopanog materijala. Obračun po m |  | m | 400 |
| 70 | Izrada stabilizovanih bankina od nevezanog materila, kameni agregat 0-31,5.Širina bankine je 0,5 m1 .Obračun po m2 u sabijenom stanju. Obračun po m² |  | m2 | 350 |
| 71 | Nabavka i izrada cjevastih propusta od PVC korugovanih cijevi i AB glava (ulaznog šahta i izlazne glave) Pozicija obuhvata nabavku , transport i ugradnju cijevi nabavku , transport i zatrpavanje cijevi tamponskim materijalom frakcije 0-32 mm sa potrebnim sabijanjem kao i izradu ulazne šahte i izlazne glave propusta od AB betona MB30 i armature Q335. U poziciju je uračunato iskop rova, nabavku transport i ugradnju PVC korugovanih cijevi i zatrpavanje rova tamponom frakcije 0-32 mm nakon ugrađenih cijevi u slojevima sa valjanjem odgovarajućom mehanizacijom do potrebne zbijenosti. izradu ulaznog šahta i izlazne glave dužina propusta L= 6 m Obračun po kom urađenog propusta. Prečnik cijevi: d= 600 mm |  | kom | 1 |
| 72 |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |

VI Način plaćanja:

- Virmanski

- Rok plaćanja – do 60 dana od dana ispostavljanja okončane situacije .

VII Period vršenje stručnog nadzora - do kompletne realizacije ugovorenih pozicija.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

| □ najniža ponuđena cijena | broj bodova | 100 |
| --- | --- | --- |

IX Rok i način dostavljanja ponuda Ponude se predaju  radnim danima od 08 h  do 15 sati, zaključno sa danom 10.09.2019 godine do 10:30  sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Ul. Maršala Tita bb.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Maršala Tita bb.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  10.09.2019 godine u 11:00 sati, u prostorijama zgrade Opštine Rožaje na adresi: Ul. Maršala Tita bb.

Ponuda se dostavlja  u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj poziva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka:

- 5 dana od dana javnog otvaranja

- XI Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka:

- 5 dana od dana javnog otvaranja

- Prilog:

- Izjava o ispunjavanju uslova.

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4)  Ponuđač je dužan da dostavi:

Važeću Licencu za nadzor nad  izvođenjem građevinskih radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).

Službenik za javne nabavke                                                            Ovlašćeno lice naručioca

Amer Demić                                                                       	Ejup Nurković

________________________                                                                       ____________________

s.r                                                                                                 s.r

M.P