Naručilac: Opština Rožaje

Broj 0101- 2935

Datum; 29.11.2019.godine.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. ), Optina Rožaje, dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Rožaje | Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke, Mersudin Kalač |
| --- | --- |
| Adresa: Ul. Maršala Tita bb. | Poštanski broj: 84310 |
| Sjedište: Rožaje | PIB 02023318 |
| Telefon: 051/271/275 | Faks: 051/271/275 |
| E-mail adresa @ | Internet stranica: www.rozaje.me |

II Predmet nabavke:

- radovi

III Opis predmeta nabavke:

Izgradnja drenažnog kanala u MZ „Ibarac“ u Rožajama.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke radova iznosi 1450,00 € sa uračunatim PDV-om;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije:

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferskih voda u zemljištu III i IV kategorije-drenažni kanal, dimenzije rova : širina 40cm, dubina do 80 cm. Iskopani materijal odmah utovariti i transportovati na deponiju.Pored kanala potrebno je izvršiti i proširenje puta za cc 1,0 m. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru kubnom iskopanog kanala u samoniklom stanju |  | m3 | 39,6 |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja drobljenog separatnog kamenog drenažnog materijalafrakcije 32 mm, prepranog bez primjesa sitnih frakcija u rov drenažnog kanala. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru kubnom ugrađenog materijala računato u zbijenom stanju. |  | m3 | 9 |
| 3 | Nabavka transport i ugradnja fleksibilnih perforiranih cijevi prečnika 160 mm. Cijevi se ugrađuju u sloju betona po datom detalju. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru dužnom iskopanog kanala. |  | m | 30 |
| 4 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-30 mm sa potrebnim utovarom, transportom i ugradnjom sa potrebnim rastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar, transport, i razastiranje sa valjanjem a plaća se po m3 ugrađenog materijala |  | m3 | 10 |

VI Način plaćanja:

- Virmanski

- Bez AVANSA- po završetku radova..

VII   Rok završetka radova : 5 (pet) dana od dana uvođenja u posao.

VIII   Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

| □ najniža ponuđena cijena | broj bodova | 100 |
| --- | --- | --- |

IX Rok i način dostavljanja ponude-profakture.

Ponuda-profaktura se mogu predati:

Ponude se predaju  radnim danima od 09:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 03.12.2019 godine do 10:00 sati.

Ponuda-profaktura se može predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. „M.Tita” bb.84310 Rožaje

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. „M.Tita” bb.84310 Rožaje

Javno otvaranje ponuda održat će se 03.12.2019.godine, u 10:30 h. u  prostorijama opštine Rožaje. Otvaranju mogu prisustvovati opunomoćeni predstavnici ponuđača.

X  Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka:

3 radna dana od dana javnog otvaranja.

XI Druge informacije

Ponude se predaju u zatvorenoj koverti.

Sa prvorangiranim ponuđačem će se zaključiti ugovor o izvođenju radova.

Službenik za javne nabavke                                                              Ovlašćeno   lice Naručioca

Mersudin Kalač , dipl.ecc.                                                                    PREDSJEDNIK

s.r.                                                                                           Ejup Nurković, dipl.ecc.

s.r.

M.P.